## Associação de resistores

- Lei de Ohm

Os materiais geralmente possuem um comportamento característico de resistir ao fluxo de carga elétrica. Essa propriedade física, ou habilidade, é conhecida como resistência e é representada pelo símbolo R. A resistência de qualquer material com uma área da seção transversal (A) uniforme depende de A e de seu comprimento L, conforme mostrado na Figura 1a.

Podemos representar a resistência (conforme medição em laboratório), na forma matemática a seguir,

Equação 1:

Onde ρ é conhecida como resistividade do material em ohms-metro. Bons condutores, como cobre e alumínio, possuem baixa resistividade, enquanto isolantes, como mica e papel, têm alta resistência. O elemento de circuito usado para modelar o comportamento da resistência à corrente de um material é o resistor. Para construir os circuitos, os resistores normalmente são feitos de folhas metálicas e compostos de carbono. O símbolo de resistor é mostrado na Figura 1b, onde R significa a resistência do resistor, e ele é o elemento passivo mais simples. Acredita-se a Georg Simon Ohm (1787-1854), físico alemão, a descoberta da relação entre corrente e tensão para um resistor. Essa relação é conhecida como lei de Ohm.

A lei de Ohm afirma que a tensão v em um resistor é diretamente proporcional à corrente i através dele. Ela permite calcularmos importantes grandezas físicas, como a tensão, corrente e a resistência elétrica dos mais diversos elementos presentes em um circuito.

Ohm definiu a constante de proporcionalidade para um resistor como a resistência R, que na Equação (1) é medida na unidade de ohms, designada Ω. Portanto,

Equação 2:

​

A resistência R de um elemento representa sua capacidade de resistir ao fluxo de corrente elétrica; sendo medida em ohms (Ω).

Considerando a Equação (1), podemos deduzir que:

Equação 3:

Para aplicar a lei de Ohm conforme declarada na Equação (1), devemos prestar atenção ao sentido da corrente i e à polaridade da tensão v, que têm de estar de acordo com a convenção de sinal passivo, conforme mostrado na Figura 1b. Isso implica que a corrente flui de um potencial mais alto para um mais baixo de modo que v = iR. Se a corrente fluir de um potencial mais baixo para um mais alto, v = -iR. Uma vez que o valor de R pode variar de zero a infinito, é importante considerarmos os dois possíveis valores extremos de R. Um elemento com R = 0 é denominado curto-circuito, conforme observado na Figura 2b. Para um curto-circuito

Equação 4:

​
Mostrando que a tensão é zero, mas que a corrente poderia assumir qualquer valor. Na prática, um curto-circuito em geral é um fio de conexão que é, supostamente, um condutor perfeito. Portanto, curto circuito é um elemento de circuito com resistência que se aproxima de zero.

De forma similar, um elemento com R = ∞ é conhecido como um circuito aberto, conforme mostrado na Figura 2b. Para um circuito aberto,

Equação 5:

Indicando que a corrente é zero, embora o valor da tensão possa ser qualquer um. Portanto, um circuito aberto é um elemento de circuito com resistência que se aproxima de infinito. Um resistor pode ser fixo ou variável, sendo que a maior parte é do tipo fixo, significando que sua resistência permanece constante. Os dois tipos mais comuns de resistores fixos (de fio e compostos) são ilustrados na Figura 3. Os resistores compostos são usados quando é necessária resistência elevada. O símbolo para circuito na Figura 2.1b é para um resistor fixo.

​Os resistores variáveis têm resistência ajustável, seu símbolo é exposto na Figura 4a e um tipo comum é conhecido como potenciômetro, com o símbolo mostrado na Figura 4b, que é um elemento de três terminais com um contato deslizante ou cursor móvel.​

​Deslizando-se o contato, a resistência entre o terminal do contato e os terminais fixos varia. Assim como os resistores fixos, os resistores variáveis podem ser de fio ou de compostos, conforme ilustrado na Figura 5.​

- Nós, ramos e laços

Uma vez que os elementos de um circuito elétrico podem ser interconectados de diversas maneiras, precisamos compreender alguns conceitos básicos de topologia de rede. Para diferenciar um circuito de rede podemos considerar uma rede como interconexão de elementos ou dispositivos, enquanto um circuito é uma rede que fornece um ou mais caminhos fechados. A convenção, ao tratar de topologia de rede, é usar a palavra rede em vez de circuito. Fazemos isso, muito embora essas duas palavras tenham o mesmo significado quando usadas neste contexto. Na topologia de rede, estudamos as propriedades relacionadas à colocação de elementos na rede e a configuração geométrica dela. Tais elementos incluem nós, ramos e laços.

Nós é um ponto do circuito comum a dois ou mais elementos. É um ponto onde a corrente elétrica se divide. Um nó engloba todos os pontos de mesmo potencial.

​

Ramo é um “caminho” entre dois nós. Contém componentes simples como resistores, fontes, capacitores, etc.​

​O circuito da Figura 8 tem cinco ramos, como: a fonte de tensão de 10 V, a fonte de corrente de 2A e os três resistores.​

​Laço é um caminho fechado formado iniciando-se em um nó, passando por uma série de nós e retornando ao nó de partida sem passar por qualquer outro mais de uma vez. Diz-se que um laço é independente se ele contiver pelo menos um ramo que não faça parte de qualquer outro laço independente. Os laços, ou caminhos independentes, resultam em conjuntos de equações independentes.​

​Malha é o laço que não contém nenhum outro laço. Um laço pode conter várias malhas.​

- Leis de Kirchhoff

A lei de Ohm por si só não é o bastante para analisar os circuitos; entretanto, quando associada com as duas leis de Kirchhoff, elas formam um conjunto de ferramentas poderoso e suficiente para analisar uma série de circuitos elétricos. As leis de Kirchhoff foram introduzidas pela primeira vez em 1847 pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) e são formalmente conhecidas como lei de Kirchhoff para corrente (LKC, ou lei dos nós) e lei de Kirchhoff para tensão (LKT, ou lei das malhas); sendo que a primeira se baseia na lei da conservação da carga, que exige que a soma algébrica das cargas dentro de um sistema não pode mudar.

A lei de Kirchhoff para corrente (LKC) diz que a soma algébrica das correntes que entram em um nó (ou um limite fechado) é zero.

Algebricamente, a LKC implica o seguinte:

Equação 6:

Onde N é o número de ramos conectados ao nó e in é a enésima corrente que entra (ou sai) do nó. Conforme essa lei, as correntes que entram em um nó poderiam ser consideradas positivas, enquanto as correntes que saem do nó, negativas, e vice-versa.

A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó.

Uma aplicação simples da LKC é a associação de fontes de corrente em paralelo. A corrente resultante é a soma algébrica das correntes fornecidas pelas fontes individuais; por exemplo, as fontes de corrente mostradas na Figura 8a podem ser combinadas, como mostra a Figura 8b. As fontes de corrente resultantes ou equivalentes podem ser encontradas aplicando a LKC ao nó a.

​​

​Exemplo 1: Determine a corrente i0 e v0 no circuito apresentado na Figura:​

​Solução: Aplicando a LKC ao nó a, obtemos:

Para o resistor de 4Ω, a lei de Ohm fornece:

Exemplo 2: Determine a corrente V0 no circuito da Figura:​​​

​Aplicando a LKC tem-se:

A corrente através da fonte controlada é:

​

E a tensão através dele é:

A lei de Kirchhoff para tensão (LKT) diz que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado ou laço é zero.

Matematicamente, a LKT, ou lei das malhas afirma que:

Equação 7:

onde M é o número de tensões no laço (ou o número de ramos no laço) e vm é a m-ésima tensão.

Para ilustrar a LKT, considere o circuito da Figura 9. O sinal em cada tensão é a polaridade do terminal encontrado primeiro à medida que percorremos o laço, partindo de qualquer ramo e percorrendo o laço no sentido horário ou anti-horário, conforme mostrado; então, as tensões seriam –v1, +v2, +v3, – v4 e +v5, nessa ordem. Por exemplo, ao atingirmos o ramo 3, o terminal positivo é encontrado primeiro; portanto, temos +v3. Para o ramo 4, atingimos primeiro o terminal negativo; logo, temos –v4.

​​

A soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão.

Exemplo: Determine v1 e v2 no circuito da Figura abaixo:

​Solução:

- Resistores em série e divisão de tensão

A necessidade de se associar resistores em série e em paralelo ocorre de forma tão frequente que merece especial atenção. Esse processo pode ser facilitado associando-se dois resistores por vez. Tendo isso em mente, considere o circuito com um único laço da Figura 10 e veja que ambos os resistores estão em série, já que a mesma corrente i flui em ambos.

​​

Aplicando a lei de Ohm a cada um dos resistores, obtemos.

Equação 8:

Se aplicarmos a LKT ao laço (percorrendo-o no sentido horário), temos

Equação 9:

​​

Combinando as Equações (8) e (9), obtemos

Equação 10:

Observe que a Equação acima pode ser escrita como:

Equação 11:

O que implica o fato dos dois resistores poderem ser substituídos por um resistor equivalente Req; isto é,

Equação 12:

​Portanto a Figura 10 pode ser substituída por um circuito equivalente na Figura 11, pois apresenta as mesmas relações tensão-corrente nos terminais a-b.​

A resistência equivalente de qualquer número de resistores ligados em série é a soma das resistências individuais.

- Resistores em paralelo e divisão de corrente

Consideremos o circuito da Figura 12, em que dois resistores estão conectados em paralelo e, portanto, possuem a mesma queda de tensão entre eles.

Da lei de Ohm,

Equação 13:

Aplicando a LKC em um nó a obtemos a corrente total i, conforme indicado a seguir:

Equação 15:

Substituindo a Equação (14) na Equação (15), obtemos:

Equação 16:

​​

Onde Req é a resistência equivalente dos resistores em paralelo:

Equação 17:

​

A resistência equivalente de dois resistores em paralelo é igual ao produto de suas resistências dividido pela sua soma.